實驗十  整合性認證考試實驗

實驗目的： Arduino UNO整合性功能認證考試實驗

功能要求：透過按鈕控制風扇，利用七段顯示器顯示風扇轉動狀態及蜂鳴器示按鍵聲音。

風扇部分改由兩顆LED組合顯示，正轉(送風)LED1亮0.5秒，逆轉(吸風)LED2亮0.5秒，停止LED1和LED2同時亮0.5秒。

- 按下按鍵(1)，控制風扇持續正轉（送風），七段顯示器顯示"F"，

喇叭/ 蜂鳴器以500Hz 提示0.3 秒，一次。

(2)按下按鍵(2)，控制風扇停止轉動，七段顯示器顯示"S"，

喇叭/ 蜂鳴器以500Hz 提示1 秒，一次。

- 按下按鍵(3)，控制風扇持續逆轉（吸風），七段顯示器顯示"b"，

喇叭/ 蜂鳴器以500Hz 提示0.3 秒，兩次，間隔0.1 秒。

#define KEY1 A0 #define KEY2 A1 #define KEY3 A2 #define Buzzer 2 byte seg7[] = {9,8,7,6,5,4,3}; int led1 = 13; int led2 = 12; int ii; char mode = -1; const int buttonPin = 1; boolean buttonState; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(Buzzer, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); for (ii = 0; ii < 7; ii++) { pinMode(seg7[ii], OUTPUT); } pinMode(KEY1, INPUT); pinMode(KEY2, INPUT); pinMode(KEY3, INPUT); } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (digitalRead(KEY1) == 0 && mode != 1) { mode = 1; OutPort(0x71); digitalWrite(led1, HIGH); delay(500); digitalWrite(led1, LOW); tone(Buzzer, 500, 300); } else if (digitalRead(KEY2) == 0 && mode != 2) { mode = 2; OutPort(0x7C); digitalWrite(led2, HIGH); delay(500); digitalWrite(led2, LOW); tone(Buzzer, 500, 300); delay(400); tone(Buzzer, 500, 300); } else if (digitalRead(KEY3) == 0 && mode != 3) { mode = 3; OutPort(0x6D); digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, HIGH); delay(500); digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); tone(Buzzer, 500, 1000); } } void OutPort(byte dat) { for (ii = 0; ii < 7; ii++) digitalWrite (seg7[ii], bitRead(dat, ii)); }